牙科综合治疗椅参数要求

- 电源电压:220V /50Hz

- 电机电压:DC 24V

- 水源水压:0.2Mpa-0.4Mpa

- 气源气压:0.5 Mpa-0.8Mpa

- 高速气涡轮手机空载转速:≥30X104 r/min（0.22MPa）

- 低速气马达手机空载转速:≥18X103 r/min  (0.3 MPa）

- 口腔冷光灯照度:强光≥30000lx   弱光≥8000 lx

- 观片灯:AC 24V 功率≥30VA

- 电动牙科椅负载能力:≥135kg

- 椅面升降范围: 坐垫离地面最高高度≥750mm

- 坐垫离地面最底高度≤500mm

- 靠背后倾范围: 105°-170°

- 头架伸缩范围: ≥120㎜