- 超声多普勒胎儿监护仪

- 技术参数

- 参数要求

- 监护参数应具备：1）胎心率（FHR）；2）宫缩压力（TOCO）；3）胎动（FM）；

- 胎动具备：手动或自动胎动检测；

- 液晶屏：≧12英寸；

- 0-60°度内多角度翻转；

- 可显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

- 按键操作：飞梭和硅胶；

- 打印机走纸速度可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能。

- 打印结束后有声音提示；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 有回顾报警功能

- ≧48小时CTG存储、支持回放，打印，掉电数据存储；

- 支持外接U盘存储监护数据

- 具有查找监护记录功能；

- 具有中、英文操作界面；