全自动医用PCR分析系统技术参数及要求

- 液体样本加样体积：1μL～2000μL

- 核酸提取方法：磁珠法

- 检测反应孔数：24孔

- 温度精度：≤0.1℃，可做HRM高分辨溶解曲线

- 检测通道：4通道，可选配至6通道

- 消毒功能：可计时门控紫外消毒

- 控制方式：触摸屏控制

- 软件应用：配置结核耐药项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论；软件应用兼容性强，既能满足结核检测，又能满足常规PCR项目检测；

- 熔解曲线结果判读软件：在耐药检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰；

- 配套的结核检测试剂，需要包括结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、氟喹诺酮类耐药突变检测，并获得NMPA三类注册证。