宫腔镜冷刀手术设备技术参数及要求

- 技术参数

1.1  高清内窥镜，视向角≤12°，视场角≥70°，工作长度＜200mm，柱状透镜，蓝宝石镜面，防滑耐磨

1.2  可耐受高温高压及低温等离子消毒

1.3  Y型镜体，直器械通道，可配合硬性手术器械使用，还可搭配手动旋切活检器、切割器及重复刨削系统使用

1.4  镜鞘一体，外径≤22Fr

1.5  喙状的椭圆形外鞘，最大直径＜8mm，器械通道≥4mm

1.6  双层密封塞

1.7  进水口360°可旋转，镜体重量≤250g

1.8  出水通道可锁止，可以将出水通道锁定在镜体的任意角度

1.9  所配套手术器械，至少包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等共6把

1.10 手术器械为硬质器械，需多种规格可选，外径≥9Fr，通体不锈钢，一体成型，工作长度≥380mm。

- 2.  其他要求

- 2.1 整机质保：≥3年

- 2.2 提供安装培训和维修保养培训并考核